HZN180型混凝土搅拌站

# HZN180型搅拌站电气技术要求

# 一、产品简介及总体要求

# 1 产品简介

# HZN180型混凝土搅拌站，骨料配料系统采用4个储料斗一字型布置，骨料计量采用4斗单独计量，计量好的骨料由平皮带送到斜皮带机，然后经由斜皮带机送到中间骨料储料斗中。搅拌站配备2个200吨水泥仓、2个200吨粉煤灰仓、1个150吨硅灰仓、1个150吨微珠仓，硅灰与微珠累加计量（后期会增加一个150吨硅灰仓，需要预留出来），每种粉料分别由各自螺旋输送机送到计量斗中。整套站粉料秤配置三个，分别计量水泥、粉煤灰、微珠与硅灰累加计量；水称配置1个，液体外加剂称2个。水由潜水泵送到水计量秤中；配备4个外加剂储存仓，并分别由单独配置的外加剂泵泵送到外加剂称中，4路外加剂两两累加计量。水泥、粉煤灰、微珠、硅灰、水及液体外加剂均采取粗精计量措施。

# 搅拌主机采用立轴科尼乐CMPE3000搅拌机。搅拌车接料高度4.2m以上。

# 设备使用方：山东高速轨道交通有限公司项目。

# 2 总体要求：

# 1）产品加工、制作、检验按国家标准GB/T10171-2016及合同约定执行；

# 2）设备中产品配置和构成见配置表；

# 3）设备各钢结构焊接完成后进行抛丸或喷砂处理，表面达到Sa2.5级；底漆+面漆，

# 漆膜厚度100-120μm。

# 4）电控系统安全可靠，操作方便，具备自动/手动功能；电气现场布线合理美观

# 整齐。

# 二 有关电气方面具体要求如下：

# 1、砂石料配料部分（配料机）：

1)采用	四斗单计量配料机，4个储料斗4路计量。每个储料仓有2个门，可实现粗精称；计量斗（无）关门限位。第1、4个骨料仓带振动器，每个骨料仓配2个MVE100/3振动器，振动器功率为0.04KW；第1、4个计量斗分别配有1个MVE100/3振动器，振动器功率为0.04KW。骨料计量采用计量斗计量，每个计量斗采用3个梅迪亚2000kg拉式传感器吊挂。

2) 折弯皮带常转，功率为15KW，带1套双向拉绳开关，改向滚筒与电动滚筒中心间距为23000mm。

3)气路系统在配料机位置设有两个气控箱，每个气控箱内装6个24V电磁阀，分控两个料仓（大小门配料）及两个计量斗卸料门开关。

# 2、大倾角斜皮带部分：（常转）

1）斜皮带机采用轴装减速机，带速2.1m/s,电机功率37KW

2）皮带机设有双向拉绳开关1套,安装在机架减速机一侧；

3）斜皮带机改向滚筒与驱动滚筒中心间距为17400mm；

4）斜皮带机机架底部接料板上配置2个MVE60/3振动器，振动器功率为0.03KW，斜皮带机运行时，2个振动器同时振动，每2min一个循环（时间需可调）（振动时间两三秒即可）；

4）配置回程皮带机，布置在斜皮带机尾部，电机功率3KW，设有双向拉绳开关1套，改向滚筒与驱动滚筒中心间距为6100mm。

3、搅拌部分：

# 1）采用立轴科尼乐CMPE3000搅拌机，搅拌主机功率132 kw；

# 2）主机卸料采用液压机构，油泵功率4KW；

# 3) 卸料门限位开关为接近开关，电压DC24V（开门、半开、关门各1件）；

# 4) 配置高压清洗机一套，功率9.2kw。主机上配置3个高压清洗喷头(AC220V50HZ)，每个喷头电机为0.37kw；配置2个24V电磁阀，其中一个电磁阀控制2个喷头，一个电磁阀控制1个喷头。

# 4、主楼除尘：

# 主楼配置24袋脉冲反吹除尘器，风机功率3kw，1个脉冲控制仪LXG-M10控制5个脉冲电磁阀MD125（DC24V）依次反吹布袋；

# 5、中间骨料储料斗：

# 卸料门上装有2个机械限位开关，检测开关门状态；

# 料斗底部位置振动器配MVE100/3振动器，振动器功率为0.04KW;

# 卸料门采用（单气缸）推拉实现开关门。

# 骨料斗支架一侧设有气路分配气控箱，内装24V电磁阀4件，分控骨料斗及三个粉料秤料门开关。

# 6、粉料计量部分（水泥+粉煤灰+矿粉）：

# 1） 各计量斗采用梅迪亚压式传感器（水泥称用3件SSB-Ⅲ-1000kg传感器，粉煤灰称及硅灰与微珠称各用3件SSB-Ⅲ-500kg传感器），并分别配有1件振动器MVE60/3（功率0.03kW）；

# 2）出口设有DN250 （仕高玛即珠海汇高，水泥DN300，粉煤灰粉煤灰称及硅灰与微珠称DN250）气动蝶阀；蝶阀带限位装置，显示开关门状态。

# 3）硅灰与微珠累加计量

# 7、供水及水计量部分：

# 1）计量斗采用梅迪亚SSB-Ⅲ-500kg压式传感器；

# 2）计量斗出口设有DN150气动衬胶对夹蝶阀,带限位装置，显示开关门状态

# 3）采用潜水泵上水，功率5.5Kw , 配置1件2.5in单向阀、1件2.5in手动球阀，非气动，水管路存在水锤效应。

# 4）水计量管路采用精计量装置；精计量采用DN25气动球阀。

# 5) 针对液体计量及供料，气路系统专设气控箱1套，内装24V电磁阀件，分控管路蝶阀及精计量球阀,各计量斗卸料蝶阀。

# 6）水称一侧设有气路分配气控箱，内装24V电磁阀8件，分控水称卸水，水精计量球阀用和两个外加剂称卸料、四个外加剂精计量球阀用。

# 7）水称卸水增加卸水泵，功率5.5Kw 。

# 8、供外加剂和外加剂计量部分

# 1）计量斗2套，采用梅迪亚200kg拉式传感器；每个计量斗分别对应两种外加剂，每种外加剂单独计量

# 2）计量斗出口设有Ф50气动对夹蝶阀；

# 3）配备4套10吨PE仓，每个仓上分别配置1台外加剂泵（P=2.2KW）；

# 4）计量管路4套，皆采用精计量；精计量采用DN15气动球阀.

# 9、控制室部分：

# 1）具备内部照明系统（含用电插座）。

# 2）采用海尔1.5P冷暖空调；

# 3）控制室内配有座椅等设施；

# 4 ）主楼内部配置照明，共5处。

# 10 、气控系统：

# 1）螺杆空压机，排气量2.4 m3/min，功率15KW；

# 2）储气罐0.6m3+0.3m3，宝诺冷干机(处理量2.6方/min)一台，功率0.375KW；

# 3）整站一般共设气控箱4套（配料处2个，计量底盘上2个）。

# 11  配套螺旋输送机

# 每个水泥仓配置D323x12米子母双进料口螺旋机，共2条，每条功率22KW，精计量螺旋机功率1.1KW;

# 每个粉煤灰仓配置D273x12米子母双进料口螺旋机，共2条，每条功率15KW，精计量螺旋机功率1.1KW;

# 每个硅灰仓配置D323x6米子母双进料口螺旋机，共1条，每条功率3KW，精计量螺旋机功率1.1KW;

# 每个微珠仓配置D323x6米子母双进料口螺旋机，共1条，每条功率3KW，精计量螺旋机功率1.1KW;

# （预留一个硅灰仓配置D323x6米子母双进料口螺旋机，共1条，每条功率3KW，精计量螺旋机功率1.1KW; ）

# 12 单站配套水泥仓（厂内购买）

# 200T水泥仓4套，150T水泥仓2套。每套200T水泥仓（整体高度22米）应配备：

- 脉冲反吹除尘器（滤面18平以上），风机功率2.2KW, 带脉冲控制仪。

- 高位、低位阻旋式料位计2件。

- 气动破拱装置一套（内含6个助流气垫），气控箱1件，内装电磁阀24V.

- 安全阀（无需电控）一套；上料管一套。

# 每套150T水泥仓（整体高度30米）应配备：

- 1）脉冲反吹除尘器（滤面18平以上），风机功率2.2KW, 带脉冲控制仪。

- 2）高位、低位阻旋式料位计2件。

- 3）气动破拱装置一套（内含16个助流气垫），气控箱1件，内装3个电磁阀24V，分别单独控制16个助流气垫。

- 4）安全阀（无需电控）一套；上料管一套。

- 5）配置3个气锤SK-60，配24V电磁阀，配置1件0.1m³储气罐；

- 6）每个150t仓配置一个可编程脉冲控制器VST-ZC-8D，分别控制3个破拱装置电磁阀与3个气锤电磁阀，使其能分别分开或同时工作。

# 13 四点监控；博硕控制系统；配料机为钢结构半地仓形式；主楼内照明；避雷针。

# 备注： 用户有特殊要求的地方，详见合同及配置说明