小车控制系统功能需求

1. 系统功能定位

系统需实现小车在多目标点位（坑位）间的自动调度运行、手动操控、实时状态监测，以及在低电量情况下自动返回充电位完成充电的闭环控制。

2. 运行模式

通过一个寄存器可设置小车三种控制模式：

（1）待机模式：小车停止运行，取消电机使能，停止散热风扇。运行中切换至待机模式时，应先减速停止再取消使能。

（2）自动模式：系统根据上位机下发的目标点指令或内部调度逻辑，自主控制小车运行至指定位置。

（3）手动模式：支持通过操作面板或上位机界面对小车进行正向/反向点动控制或定速连续运行，用于调试与应急操作。自动模式运行中禁止直接切入手动模式，需先切换至待机再进入手动。

模式互锁：自动模式与手动模式必须严格互斥，同一时刻只能有一种模式处于激活状态，防止指令冲突。

3. 运动控制要求

速度档位：支持高速运行与低速运行两档速度，用于长距离快速移动和末端精准逼近。

加减速控制：需具备独立可设置的加速度、减速度和紧急制动时间参数，确保启停平稳并支持紧急情况下的快速刹停。

目标容量：系统需至少支持 16个 固定目标点位（坑位）的位置数据存储和调用，其中包含一个专属“充电位”坐标的设定。

目标定位依据：系统根据内部存储的目标位置值与实时反馈位置值进行比较，驱动小车逼近目标。

定位精度：需根据位置反馈信号（目前为24V NPN接近开关）实现精准定位。每个坑位可独立配置降速点偏移值，当当前位置距目标位置小于该偏移值时，系统自动从高速切换为低速运行，实现平稳逼近。到达目标点后能够可靠停止，满足坑位对接精度要求。

4. 电池管理

数据监测：采用24V 30Ah三元锂电池（通过RS-485 Modbus-RTU通信）供电。系统需持续获取电池剩余电量与当前充放电电流数据。

低电量触发：当检测到电池剩余电量低于预设的低电量触发阈值时，自动设定充电位为目标位置，控制小车前往充电区域。

5. 对外部负载的驱动与控制要求

散热风扇：除待机模式外（包括自动、手动、充电状态），均保持散热风扇开启（额定功率12W）。

运行状态指示：

- 系统正常待命时常亮绿灯。

- 小车行进时橙灯闪烁。

故障复位输出：具备清除外部驱动器故障状态的输出控制能力。

6. 安全保护要求

硬限位响应：外部正负方向各有一个极限行程开关，触发时系统需无条件即时停止电机运行，并保持禁止向越限方向动作。

软件边界保护：在内部设定软限位边界值，当位置指令或反馈超出边界时，自动封锁同方向运行输出。

紧急制动：需配置独立的紧急制动响应时间，当接收到紧急停止指令或检测到严重异常时，能以最快减速度刹停。

位置到达超时判断：可设置运行超时时间（从启动运行到目标位置的最长允许时间），超时未到位则自动停止运行、向上位机上报超时故障，并等待人工干预或指令恢复。

故障监控：需检测驱动器或系统的故障状态，并支持通过控制指令清除故障，同时将故障信息整理为统一的故障代码编码表，故障代码定义需在技术方案阶段明确，并纳入上位机显示。

7. 上位机通信

上位机通过 Modbus-TCP通信协议读写小车寄存器，实现对小车的控制和状态检测（注：与电池BMS的通信为独立的RS-485 Modbus-RTU接口，两者互不干扰）。

下行功能：接收上位机下发的控制指令，包括但不限于：

- 目标点设定

- 模式切换

- 故障复位

上行显示：需在上位机实时显示以下系统状态：

- 当前绝对位置

- 当前运行速度

- 当前运行方向

- 电池剩余电量与电池电流

- 正/负极限开关状态

- 接近开关状态

- 当前系统状态（待机/自动/手动/充电/故障）

- 故障代码

8. 关键可配置参数

系统需支持现场调试时便捷修改以下参数，且参数应掉电保持：

- 低电量触发阈值（%）

- 充电完成/恢复阈值（%）

- 总坑位数量（不少于16）

- 各坑位（1~N）对应的绝对位置坐标值

- 充电位绝对位置坐标值

- 高速运行速度设定值

- 低速运行速度设定值

- 加速度、减速度、紧急制动时间

- 各坑位独立降速点偏移值

- 位置到达超时时间

9. 附注/待决策事项

-伺服驱动目前采用脉冲控制形式，后续可考虑修改为总线形式（如EtherCAT或RS-485总线），具体由电气方案确定，本需求文档不对此做强制约束。